Управление движением ансамблей мобильных агентов в трёхмерном пространстве

© Е.М. Варварин, Г.В. Осипов

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород

E-mail: varvarin262@gmail.com

В данной статье рассматривается глобальная синхронизация ансамбля мобильных агентов в трёхмерном пространстве с изменяющейся топологией связей. Осуществляется моделирование управления движением синхронизованного ансамбля элементов, синхронизация агентов в двумерные структуры и моделирование надёжности полученных структур.

Использование ансамбля мобильных агентов для изучения и анализа коллективной динамики в последние годы широко применяется в различных областях науки и техники [1-4]. Главным объектом большинства исследований в области коллективной динамики является синхронизация [5, 6], которая, в свою очередь, сильно зависит от топологии связей ансамбля [7, 8]. Довольно популярной у исследователей является топология связи “каждый с каждым” [9, 10], однако в реальном мире топология большинства структур не является постоянной, связи между элементами могут появляться и исчезать, усиливаться или ослабевать [11]. Системы, в которых помимо силы связи может изменяться и положение узлов, удобно рассматривать как ансамбль мобильных агентов [12-15]. Таким образом удалось рассмотреть: синхронизацию мобильных роботов [16], локализацию объектов распределённой следящей системой [17] и другие работы.

В качестве мобильного агента рассмотрим точку, движущуюся в трёхмерном пространстве (x,y,z) так, что её траектория полностью совпадает с траекторией соответствующего ей хаотического осциллятора. В данной работе, не теряя общности, рассмотрим осциллятор Рёсслера (1).

|  | xi=−wiyi−ziyi=wixi+aiyi zi=bi+zixi−ci, i=1,N | (1) |
| --- | --- | --- |

где ai, bi, ci и di - положительные параметры. В последующих экспериментах примем: d' = 0.2, r = 4, ai = 0.22, bi = 0.1, ci = 8.5, wi∈[0.93, 1.07].

Организацию управления движением ансамбля мобильных агентов в пространстве можно разбить на два этапа:

- Установление конфигурации агентов.

- Выведение агентов на траекторию движения.

Для решения поставленных задач мы использовали методы: хаотической фазовой синхронизации (для задания агентам определённой конфигурации) и вынужденной синхронизацией

Целью нашего исследования является создание агентов, которые начинают взаимодействие с соседними элементами только при достаточной близости, поэтому при любой конфигурации связь между агентами i и j будет удовлетворять условию (2):

|  | d=d', xi−xj2+yi−yj2+zi−zj2<r20,в противном случае, | (2) |
| --- | --- | --- |

где d' = const — параметр связи в нашем исследовании.

Реализованные конфигурации движения роя мобильных агентов.

- Последовательное движение агентов.

Добавим в систему (1) «притягивающую» связь по координате y следующим образом:

|  | xi=−wiyi−ziyi=wixi+aiyi + jdyj−yi zi=bi+zixi−ci, i=1,N | (3) |
| --- | --- | --- |

- Результаты численных экспериментов представлены на (Рис. 1).

- Параллельное движение агентов.

Для подобного движения помимо «притягивающей» связи из предыдущего пункта, необходимо добавить «отталкивающую» связь по координате x:

|  | xi=−wiyi−zi + jdxj−xi+ jdxi − xjyi=wixi+aiyi + jdyj−yi zi=bi+zixi−ci, i=1,N | (4) |
| --- | --- | --- |

При сближении i-го и j-го агентов данная связь обеспечит противоположно направленные силы, что приведёт агентов к отталкиванию. Поведение элементов проиллюстрировано на (Рис. 2).

- Придание рою мобильных агентов структуры различных геометрических форм.

В данном разделе мы использовали определённые комбинации связей для последовательного и параллельного движения для получения структур различной геометрической формы (прямоугольник, круг, треугольник и др.) Не теряя общности, рассмотрим конфигурацию  типа «прямоугольник».

Для организации подобного движения введём kstr и kcol  — число элементов в одной строке и одном столбце соответственно. Тогда для каждой отдельной строки нам нужно добавить «отталкивающую» связь. В то же время нам нужно связать строку с соседними строками «притягивающей» связью:

|  | xi=−wiyi−zi + j = s(i) s(i) + kstr−1dxj−xi+dxi − xj= fgrid yi=wixi+aiyi + j =max(0; s(i) −kstr)min(N; s(i) +2∙ kstr−1)dyj−yi = ggrid zi=bi+zixi−ci = ℎgrid | (5) |
| --- | --- | --- |

где i=1,N, kstr∙kcol = N, s(i)=i − i mod(kstr) + 1 — первый элемент текущей строки для элемента  i, i mod(kstr) — остаток от деления i на kstr.

Результаты численного моделирования приведены на (Рис. 4).

Анализ влияния нарушения межэлементных связей.

В данном эксперименте мы экспериментально рассматриваем зависимости структурной устойчивости ансамбля при удалении из него части агентов.

- Удаление элементов из центра роя.

- Путём численных экспериментов было обнаружено, что при любой структуре роя существует критическое значение числа удалённых агентов, при котором структура разбивается на несколько кластеров (Таблица 1).

- Удаление элементов из случайных позиций.

- В данном эксперименте элементы удаляются из случайных позиций. Теперь количество объединённых групп агентов зависит не только от числа удалённых элементов, но и от их позиций. Не трудно увидеть по системе (5), что при удалении целой строки агентов глобальная связь ансамбля теряется и рой разобьётся как минимум на две части - до и после удалённой строки. Результаты представлены в (Таблица 2).

Управление роем.

Рассмотрим задачу деактивацию всех агентов и перемещение их в начало координат. Для этого помимо агентов, заданных системой (1), вводится ещё  один агент, который движется по заданной траектории. В качестве такого агента возьмём осциллятор Ван-дер-Поля:

|  | X=−YY=WX+μ1−X2Y | (6) |
| --- | --- | --- |

где μ - малый параметр, W = 1.

Для остальных агентов возьмём уравнение (5) и добавим всем элементам связь с уравнением Ван-дер-Поля следующим образом:

|  | xi=fgrid yi= ggrid zi= ℎgrid + DY−yi, i=1,N | (5) |
| --- | --- | --- |

где связь D работает аналогично связи d, но при сближении мобильного агента с агентом, движущимся согласно уравнению Ван-дер-Поля.

Параметр μ подобран таким образом, чтобы в начале координат был устойчивый фокус. (Рис. 4).

В результате исследования управления коллективной динамикой роя мобильных хаотических агентов на основе осциллятора Рёсслера, получилось синхронизировать ансамбль в трёхмерном пространстве с помощью различных связей, удалось на основе этих связей объединить ансамбль агентов в более сложную пространственную структуру, было рассмотрено влияние нарушения межэлементных связей на полученную структуру. Также при помощи «внешнего» агента получилось остановить рой в окрестности начала координат. Такой способ позволит эффективно деактивировать ансамбль агентов при необходимости.

- Vander L.S. Freitas, Serhiy Yanchuk, Michael Zaks, Elbert E.N. Macau, Synchronization-based symmetric circular formations of mobile agents and the generation of chaotic trajectories, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 94, 2021, 105543, ISSN 1007-5704.

- A. Barciś and C. Bettstetter, "Sandsbots: Robots That Sync and Swarm," in IEEE Access, vol. 8, pp. 218752-218764, 2020.

- Ramírez-Ávila, G.M., Kurths, J., Depickère, S., Deneubourg, JL. (2019). Modeling Fireflies Synchronization. In: Macau, E. (eds) A Mathematical Modeling Approach from Nonlinear Dynamics to Complex Systems . Nonlinear Systems and Complexity, vol 22. Springer, Cham.

- Louis M. Pecora, Thomas L. Carroll; Synchronization of chaotic systems. Chaos 1 September 2015; 25 (9): 097611.

- Tongfeng Weng, Xiaolu Chen, Zhuoming Ren, Jin Xu, Huijie Yang, Multiple moving agents on complex networks: From intermittent synchronization to complete synchronization, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 614, 2023, 128562, ISSN 0378-4371.

- Alex Arenas, Albert Díaz-Guilera, Jurgen Kurths, Yamir Moreno, Changsong Zhou, Synchronization in complex networks, Physics Reports, Volume 469, Issue 3, 2008, Pages 93-153, ISSN 0370-1573.

- Chen, L., Yang, Q., Li, C. et al. Controlling Dynamic Formations of Mobile Agents Governed by Euler-Lagrange Dynamics. Int. J. Control Autom. Syst. 19, 1740–1750 (2021).

- Emilda Shajan, Dibakar Ghosh, Jürgen Kurths, Manish Dev Shrimali; Direction-dependent noise-induced synchronization in mobile oscillators. Chaos 1 May 2023; 33 (5): 053108.

- Xiang Ling, Wen-Bin Ju, Ning Guo, Chao-Yun Wu, Xiao-Ming Xu, Explosive synchronization in network of mobile oscillators, Physics Letters A, Volume 384, Issue 35, 2020, 126881, ISSN 0375-9601.

- Freitas, V.L.S., Yanchuk, S., Grande, H.L.C. et al. The effects of time-delay and phase lags on symmetric circular formations of mobile agents. Eur. Phys. J. Spec. Top. 230, 2857–2864 (2021).

- C. Hu, H. He and H. Jiang, "Edge-Based Adaptive Distributed Method for Synchronization of Intermittently Coupled Spatiotemporal Networks," in IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 67, no. 5, pp. 2597-2604, May 2022.

- Soumen Majhi, Dibakar Ghosh, and Jürgen Kurths Emergence of synchronization in multiplex networks of mobile Rössler oscillators  Phys. Rev. E 99, vol. 99, 4 January 2019, 012308.

- Jie Zhou , Gaoxi Xiao and H Eugene Stanley Control of mobile chaotic agents with jump-based connection adaption strategy  New Journal of Physics, Volume 22, July 2020.

- S. N. Chowdhury, S. Majhi and D. Ghosh, "Distance Dependent Competitive Interactions in a Frustrated Network of Mobile Agents," in IEEE Transactions on Network Science and Engineering, vol. 7, no. 4, pp. 3159-3170, 1 Oct.-Dec. 2020.

- Arturo Buscarino, Luigi Fortuna, Mattia Frasca, Salvatore Frisenna; Interaction between synchronization and motion in a system of mobile agents. Chaos 1 November 2016; 26 (11): 116302.

- F. Zhang, W. Chen and Y. Xi, "Motion Synchronization in Mobile Robot Networks: Robustness," 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing, China, 2006, pp. 5570-5575.

- Liya Dou, Cheng Song, Xiaofan Wang, Lu Liu, Gang Feng, Target localization and enclosing control for networked mobile agents with bearing measurements, Automatica, Volume 118, 2020, 109022, ISSN 0005-1098.

| а | б |
| --- | --- |

- Рис. 1. Последовательное движение агентов. (а) - кластерная синхронизация роя, (б) - последующая глобальная синхронизация.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. Параллельное движение роя агентов. (а) - движение в кластерах, (б) - последующая полная синхронизация.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3. Придание рою структуры квадрата. (а) - агенты объединились в группы. (б) - агенты объединились в одну группу.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 4.  Захват ансамбля агентом, заданным уравнением Ван-дер-Поля. (а) - состояние роя до добавления нового агента. (б) - новый элемент начал притягивать всех агентов. (в) - рой движется по траектории фокуса к состоянию равновесия агента, заданного уравнением Ван-дер-Поля. Значение параметра μ=0.2.

| Удалено | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во кластеров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 и 2 уединён-ных элемента | 3 и 1 уединённый | 4 |

Таблица 1. Численные результаты числа кластеров от числа удалённых элементов из ансамбля, имеющего структуру квадрата 10x10 элементов. Все элементы удалялись из центра структуры.

| Удалено | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во кластеров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 2. Численные результаты числа кластеров от числа удалённых элементов из ансамбля, имеющего структуру квадрата 10x10 элементов. Элементы удалялись случайно.